CHECKLIST: Technická preventivní opatření – MANIPULACE V EXPEDIČNÍM SKLADU VÝBUŠNIN

Tento checklist (kontrolní seznam) je součástí souboru metodických nástrojů obecně určených pro účely posouzení vlivu spolehlivosti lidského činitele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami; konkrétně jde o příklad checklistu pro provoz expedičního (základního) skladu výbušnin.

Za zdroj informací pro vyplnění checklistu lze považovat zejména poznatky z bezpečnostní dokumentace a vnitřních předpisů provozovatele, dále z místní prohlídky pracoviště.

Jednotlivé položky checklistu sledují:

- typické nebezpečné stavy/situace, které mohou být vyvolány převážně lidskou chybou (příp. i spoluúčastí dalších faktorů);

- odpovídající technická preventivní opatření (mohou příp. nabývat i organizačního charakteru), příp. příslušný zdroj informací (např. PD, V99);

- skutečné zavedení těchto opatření (ANO/NE);

- možné postupy pro dlouhodobé zajištění funkčnosti technických preventivních opatření (jejich funkčnost může být narušena lidskou chybou) – tj. revize, školení, provádění pravidelné kontrolní činnosti nadřízenými zaměstnanci, zavedený systém vzájemných kontrol spolupracujících zaměstnanců apod.;

- případné další údaje/poznámky.

K záznamům veškerých údajů lze využít níže uvedené zkratky:

| BDO | Bezpečnostní dokumentace objektu |  |  | PD |  | Provozní dokumentace |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPS | Elektrická požární signalizace |  |  | PKR |  | Pravidelné a plánované kontroly a revize zařízení |  |  |
| EZS | Elektronický zabezpečovací systém |  |  | PŘO |  | Požární řád objektu |  |  |
| KNZ | Pravidelné a dokumentované kontroly prováděné nadřízenými zaměstnanci |  |  | RHV |  | Ruční hydraulický vozík |  |  |
| KSZ | Systém vzájemných kontrol spolupracujících zaměstnanců |  |  | ŠZ |  | Školení zaměstnanců (v odpovídajících termínech, rozsahu a formě) |  |  |
| PCO | Pult centrální ochrany |  |  | VZV |  | Vysokozdvižný vozík |  |  |
| PČR | Policie České republiky |  |  | V99 |  | Vyhláška 99/1995 Sb. |  |  |
| CHECKLIST |  | TECHNICKÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. opatř. | a) NEBEZPEČNÝ STAV/SITUACE | b) Opatření |  |  | c) ANO/NE |  | d) Zajištění funkčnosti *) | e) Další údaje, poznámky |
| Manipulace a skladování výbušnin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Překročení obložení skladu | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  | ŠZ, KNZ |  |
| 2 | Nesprávný způsob uložení ve skladu | Definován správný stav/postup (V99) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uložení výbušnin neschválené třídy a skupiny nebezpečí | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  | ŠZ, KNZ |  |
| 4 | Porušení zásad společného skladování výbušnin | Definován správný stav/postup (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uložení výbušnin v závadných obalech (poškozené obaly, nejasné označení, prošlá doba spotřeby) | Definován správný stav/postup (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nešetrná ruční manipulace | Definován správný stav/postup (V99, PD) |  |  |  |  | ŠZ, KSZ, KNZ |  |
| 7 | Porušení těsnosti obalu | Definován správný postup (PD) |  |  |  |  | ŠZ, KSZ, KNZ | Odstranění rozsypané výbušniny |
| 8 | Porušení těsnosti obalu | Definován správný postup (PD) |  |  |  |  |  | Odstranění poškozeného balení |
| 9 | Nešetrná dopravní manipulace | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nesprávné použití VZV | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Závadný stav VZV | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  | ŠZ, PKR, KNZ |  |
| 12 | Nesprávný způsob jízdy s tahačem | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nesprávný způsob připojení vozíků za tahačem | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Závadný stav tahače | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Závadný stav vozíků | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zajíždění tahače/VZV dovnitř skladu | Definován správný stav/postup: Zákaz (PD) |  |  |  |  | ŠZ, KSZ, KNZ |  |
| 17 | Závadný stav RHV | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Požár skladu nebo okolí | Vlastní podniková jednotka HZS (PŘO) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Požár skladu nebo okolí | Předepsané protipožární vybavení včetně zdrojů vody (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Požár skladu nebo okolí | Zákaz kouření mimo vyhrazený prostor (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Požár skladu nebo okolí | Povinnost odevzdat zápalky a zapalovače před vstupem (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Výboj statické elektřiny během manipulací uvnitř skladu | Vodivé propojení kovových částí na zemnící síť (V99, PD) |  |  |  |  | PKR, KNZ |  |
| 23 | Účinky blesku | Zařízení pro ochranu proti účinkům blesku (V99, PD) |  |  |  |  | PKR, KNZ | Faradayova síť, nověji vzdálené hromosvody |
| Prostředí uvnitř skladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nepořádek, nečistota |  | Definován správný stav/postup (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nevhodné, neschválené nebo špatně umístěné nářadí/vybavení |  | Definován správný stav/postup (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nevhodná teplota ve skladu |  | Instalace měřicího zařízení (V99, PD) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nevhodná teplota ve skladu |  | Definován správný stav/postup (PD) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nevhodná teplota ve skladu |  |  |  |  |  |  | Dovolené rozpětí teploty a vlhkosti je uvedeno v bezpečnostním listu výbušniny, příp. v návodu k použití. |  |
| Ochrana skladu před jiným ohrožením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Neoprávněné vniknutí do zamčeného skladu |  | EZS – signalizace na PCO |  |  |  |  | PČR se hlásí až po vyhodnocení incidentu odpovědným zaměstnancem |  |
| 30 | Neoprávněné vniknutí do zamčeného skladu |  | PCO – nepřetržitá bezpečnostní služba |  |  |  |  | Nepřetržitá bezpečnostní služba vlastní, externí, nebo vyvedeno na PČR |  |
| 31 | Pád letadla |  | Bezletová zóna |  |  |  |  | Vyhlášena nad objektem, viz aktuální BDO |  |
| *) | Ve sloupci d) uvedeno pouze několik příkladů možného způsobu zajištění funkčnosti konkrétních technických preventivních opatření. |  |  |  |  |  |  |  |  |